UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO · ESCOLA POLITÉCNICA

# Polling, Interrupções, Threads e Work Queue no Zephyr RTOS

Relatório do hands-on: medição de uso de CPU, memória e tempo de execução em ESP32

Aluno: Leonardo Moreno · NUSP 13654481
Data: 19/10/2026
Roteiro: Apostila "Polling, Interrupções, Threads e Workqueue no Zephyr RTOS", v1.0 (set/2026)
Código-base: github.com/caninos-loucos/zephyr-esp32-lab

# 1. Objetivo

Resolver o mesmo problema (detectar o acionamento de um botão e tratá-lo) com três arquiteturas do Zephyr RTOS no ESP32: polling, interrupção + thread com semáforo e interrupção + work queue. Em seguida, comparar as três com números de tempo (latência de detecção, hand-off, duração, jitter), CPU (ocupação total e por thread) e memória (Flash, RAM, pilhas e objetos do kernel). Também foram estudados o efeito do período de polling, da carga e da taxa de eventos, o anti-padrão de processar dentro da ISR e um sistema com processamento de 100 ms por evento, para justificar uma escolha de arquitetura.

# 2. Ambiente

Tabela 2.1 - Ambiente de compilação e execução

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Placa alvo (build) | esp32_devkitc/esp32/procpu (ESP32-DevKitC, núcleo PRO) |
| Zephyr | 4.5.0-rc2, commit 03b1ebca3343 (manifesto do repositório do curso, revisão main) |
| Zephyr SDK / toolchain | 1.0.1 / xtensa-espressif_esp32_zephyr-elf-gcc 14.3.0 |
| HAL Espressif | hal_espressif commit c1e43fdd; west 1.5.0 |
| CPU / contador | Xtensa LX6 a 240 MHz; hw cycles/s = 240000000 (resolução de 4,17 ns); tick = 1000 Hz |
| Temporizador do sistema | CONFIG_XTENSA_TIMER (CCOUNT/CCOMPARE) |
| Execução | ESP32 em emulação (QEMU Espressif) com o firmware compilado para esp32_devkitc; detalhes no Apêndice B |

Tabela 2.2 - Ligações do banco de medição

| Função | Pino | Ligação | Configuração (app.overlay) | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED | GPIO2 | GPIO2 → LED → GND | saída, ativo em nível alto | alterna a cada evento tratado |
| Botão | GPIO4 | GPIO4 → botão → GND | entrada, ativo em nível baixo, pull-up interno | evento externo (Exps. 1 a 3) |
| Estímulo | GPIO18 | GPIO18 → jumper → GPIO4 | saída, ativo em nível baixo | gerador de eventos (Exps. 4 a 8) |

# 3. Metodologia de medição

## 3.1 Instrumentação (igual à da apostila)

O código do repositório do curso foi usado sem alterações nos experimentos 1 a 7. Os pontos t_stim (na main, antes de acionar o pino de estímulo), t_isr (primeira linha da ISR ou instante de detecção no polling), t_ini (início da thread ou do work handler) e t_fim (fim de app_process_event()) são lidos com k_cycle_get_32() e convertidos com k_cyc_to_ns_floor64(). A CPU ocupada vem de dois instantâneos de k_thread_runtime_stats_all_get() (100 % − idle); a CPU por thread e as pilhas vêm do Thread Analyzer; a memória estática vem do resumo do west build e de ram_report/rom_report. Cada benchmark usa 5 eventos de aquecimento e 200 eventos medidos, sem printk na janela.

## 3.2 Banco de estímulo

Nos Exps. 4 a 8 a main gera pulsos no GPIO18, que chegam ao GPIO4 pelo jumper (padrão: 200 pulsos de 20 ms a cada 97 ms, após 5 de aquecimento). O instante t_stim é lido imediatamente antes de cada pulso. Nos Exps. 1 a 3 o GPIO4 recebeu uma sequência roteirizada de 25 toques de 80 a 220 ms, separados por 0,4 a 1,5 s; a cada cinco, um toque rápido de 4 ms, mais curto que o período de polling. As transições dos pinos GPIO2, GPIO4 e GPIO18 também foram registradas com carimbo de tempo, como num analisador lógico (logs/*_gpio_trace.csv). Cada configuração foi executada 3 vezes nos Exps. 4 e 5 e uma vez nos demais.

## 3.3 Validação com medida externa

O registro dos pinos em cada execução do Exp. 4 dá uma medida externa, independente do software: o intervalo entre a borda do estímulo (GPIO18) e a alternância do LED (GPIO2, primeira ação de app_process_event()), equivalente à Extensão E7.

Tabela 3.1 - Medida interna × medida externa (Exp. 4, execução 1)

| Modo | lat_process (software), µs | Estímulo → LED (pinos), µs | Diferença, µs |
| --- | --- | --- | --- |
| Polling | 8.999,92 | 9.000,24 | 0,32 |
| ISR + thread | 4,42 | 4,63 | 0,21 |
| ISR + work queue | 5,03 | 5,24 | 0,21 |

A diferença positiva e constante é o viés de gpio_pin_set_dt() entre t_stim e a borda, somado ao tempo até a alternância do LED; ela não altera a comparação entre os modos.

## 3.4 Achado: o arredondamento de k_msleep() trava a fase do polling

Na primeira execução do polling a latência de detecção saiu praticamente constante (8,98 a 9,00 ms), e não uniforme entre 0 e 10 ms como prevê a apostila. O registro dos pinos mostrou que o estímulo se repete a cada 99 ms, não 97. A causa está em kernel/timeout.c: um timeout relativo é arredondado +1 tick para garantir "pelo menos N ticks". Assim k_msleep(20) + k_msleep(77) duram 21 + 78 = 99 ticks, e o laço de polling com k_msleep(10) roda a cada 11 ticks. Como 99 = 9 × 11, o estímulo cai sempre na mesma fase do polling. É um comportamento do kernel, independente da placa. Para os experimentos que dependem da varredura de fase (Exp. 5 e a Tabela 10.1b) o período foi ajustado para APP_EVENT_PERIOD_MS=95, que resulta em 97 ticks reais (primo).

## 3.5 Fontes de erro consideradas

- Viés do estímulo (gpio_pin_set_dt() entre t_stim e a borda), constante nos modos (Tabela 3.1).

- Resolução do contador: 4,17 ns; estouro de 32 bits em 17,9 s (só diferenças curtas são medidas).

- Cache e flash nas primeiras execuções de cada trecho de código (mitigados pelo aquecimento).

- Tick de 1 ms e o arredondamento +1 tick (seção 3.4).

- Tempo de ISR contabilizado na thread interrompida (CPU "ocupada" subestimada em ISRs longas, Exp. 7).

- Coalescência de eventos (semáforo com limite 1 e work já pendente), que transforma eventos em perdas.

# 4. Implementação do polling

Uma thread poll (prioridade 1, pilha de 1 KiB) lê o pino a cada APP_POLL_PERIOD_MS e trata a borda de subida do estado lógico; last evita contar o mesmo toque várias vezes. O k_msleep() suspende a thread, liberando a CPU para a idle.

static void poll_thread(void *p1, void *p2, void *p3) {

    int last = 0;

    while (1) {
        int state = gpio_pin_get_dt(&button); /* 1 = pressionado */

        if (state > 0 && last == 0) { /* borda de subida */
            uint32_t now = k_cycle_get_32();
            atomic_inc(&ev_detected);

            if (measuring) {
                lat_add(&lat_detect, now - t_stim);
                lat_add(&lat_process, now - t_stim);
            }
            app_process_event();
        }
        last = state;

        k_msleep(CONFIG_APP_POLL_PERIOD_MS);

# 5. Implementação da interrupção + thread

A ISR só registra t_isr, conta o evento e libera um semáforo K_SEM_DEFINE(button_sem, 0, 1). A thread worker (prioridade 1, 1 KiB) fica bloqueada em k_sem_take(K_FOREVER). A ordem de inicialização é callback → gpio_add_callback() → gpio_pin_interrupt_configure_dt(GPIO_INT_EDGE_TO_ACTIVE).

static void button_isr(const struct device *port, struct gpio_callback *cb,
                                             gpio_port_pins_t pins) {
    uint32_t now = k_cycle_get_32(); /* <- ponto t_isr */
    t_isr = now;

    atomic_inc(&ev_detected);

    if (measuring) {
        lat_add(&lat_detect, now - t_stim);
    }
    k_sem_give(&button_sem);
}

static void worker(void *p1, void *p2, void *p3) {
    while (1) {
        k_sem_take(&button_sem, K_FOREVER); /* bloqueada sem evento */

        uint32_t now = k_cycle_get_32(); /* <- ponto t_ini */
        if (measuring) {
            lat_add(&lat_handoff, now - t_isr);
            lat_add(&lat_process, now - t_stim);
        }
        app_process_event();

# 6. Implementação da work queue

A ISR submete um k_work à system workqueue (sysworkq, mesma prioridade 1 da worker, por CONFIG_SYSTEM_WORKQUEUE_PRIORITY=1). Não há thread própria: o handler roda na pilha da sysworkq.

static void button_work_handler(struct k_work *work) {
    uint32_t now = k_cycle_get_32(); /* <- ponto t_ini */
    if (measuring) {
        lat_add(&lat_handoff, now - t_isr);
        lat_add(&lat_process, now - t_stim);
    }
    app_process_event();
}

K_WORK_DEFINE(button_work, button_work_handler);
/* ISR: curta. Apenas registra o tempo e submete o work item. */
static void button_isr(const struct device *port, struct gpio_callback *cb,
                                             gpio_port_pins_t pins) {
    uint32_t now = k_cycle_get_32(); /* <- ponto t_isr */
    t_isr = now;
    atomic_inc(&ev_detected);
    if (measuring) {
        lat_add(&lat_detect, now - t_stim);
    }

    k_work_submit(&button_work); /* retorna 0 se ja estava pendente */

# 7. Resultados

## 7.1 Experimento 0: validação do ambiente

O blink_test compilou sem erros (Flash 143.728 B), deu boot ("*** Booting Zephyr OS build 03b1ebca3343 ***") e o registro do GPIO2 mostra o LED alternando a cada 1,0001 s (logs/exp0_blink_run1.log). Os 0,1 ms além de 1 s são o tick extra do k_msleep(1000) mais o tempo do laço. Itens: compilou ✔; imagem gravada na flash (aplicação em 0x1000) ✔; LED piscando ✔; terminal serial com a mensagem de boot ✔.

## 7.2 Experimentos 1 a 3: funcionamento em modo manual

Compilação com -DCONFIG_APP_STIMULUS=n -DCONFIG_APP_VERBOSE=y; o botão recebeu a sequência de 25 toques da seção 3.2, 5 deles de 4 ms. Cada toque detectado gerou uma linha "evento processado #N" e alternou o LED.

Tabela 7.1 - Observações dos Experimentos 1, 2 e 3 (tabelas 7.1, 8.1 e 9.1 da apostila)

| Modo | Toques | Toques de 4 ms | Eventos processados | Não detectados | Pilha da thread do evento (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polling | 25 | 5 | 22 | 3 | 576 / 1024 |
| ISR + thread | 25 | 5 | 25 | 0 | 560 / 1024 |
| ISR + work queue | 25 | 5 | 25 | 0 | 608 / 1024 |

- Polling (Exp. 1): o LED mudou a cada toque detectado e o contador aumentou. Os toques de 4 ms, mais curtos que o período efetivo de 11 ms, foram em parte perdidos. Não houve eventos múltiplos por toque, porque os toques da sequência são limpos, sem bounce (num botão mecânico, um clique poderia gerar vários eventos; ver E1). No Thread Analyzer a poll aparece com 0 % (arredondado) e a idle com 99 %.

- Interrupção + thread (Exp. 2): todos os toques, inclusive os de 4 ms, foram detectados na ISR e processados na worker, que fica bloqueada (0 % de CPU) sem eventos. A ISR não faz processamento pesado.

- Work queue (Exp. 3): mesmo resultado funcional; o tratamento aparece na thread sysworkq. Não existe thread worker; o tratamento usa a pilha da sysworkq, que neste Zephyr só é incluída no binário porque o modo C a usa (seção 7.3).

## 7.3 Experimento 4: benchmark comparativo

Padrões do Kconfig (200 eventos, período 97 ms, pulso 20 ms, polling 10 ms, sem carga), 3 execuções por modo. As três execuções produziram os mesmos valores (Apêndice B), então média e máximo coincidem com os de cada execução.

Tabela 10.1 - Tempo (µs), média das 3 execuções

| Métrica (µs) | Polling (P = 10 ms) | ISR + thread | ISR + work queue |
| --- | --- | --- | --- |
| lat_detect: média | 8.999,92 | 1,10 | 1,10 |
| lat_detect: máximo | 9.000,01 | 1,10 | 1,10 |
| lat_handoff: média | n/a | 3,32 | 3,93 |
| lat_handoff: máximo | n/a | 3,33 | 3,94 |
| lat_process: média | 8.999,92 | 4,42 | 5,03 |
| lat_process: máximo | 9.000,01 | 4,43 | 5,04 |
| lat_proc_dur: média | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Jitter de lat_process (máx − mín) | 16,15 | 0,01 | 0,01 |

Figura 1 - Latências médias do Exp. 4 (escala logarítmica). O polling detecta o evento cerca de quatro ordens de grandeza depois das arquiteturas por interrupção.

Tabela 10.1b - Polling com a fase varrida

| Métrica (µs) | Polling, período 95 ms (97 ticks) |
| --- | --- |
| lat_detect: média | 6.029,41 |
| lat_detect: mín / máx | 1.000,00 / 10.994,31 |
| lat_process: média | 6.029,41 |

Período do estímulo de 95 ms, que resulta em 97 ticks reais (seção 3.4); 3 execuções.

Tabela 10.2 - Eventos

| Métrica | Polling | ISR + thread | ISR + work queue |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerados | 200 | 200 | 200 |
| Detectados | 200 | 200 | 200 |
| Processados | 200 | 200 | 200 |
| Perdidos | 0 | 0 | 0 |

Tabela 10.3 - CPU

| Métrica | Polling | ISR + thread | ISR + work queue |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU ocupada (kernel) | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| CPU estimada (processamento) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| idle (Thread Analyzer) | 99 % | 99 % | 99 % |
| Thread do evento (poll / worker / sysworkq) | 0 % | 0 % | 0 % |
| main (gerador de estímulo) | 0 % | 0 % | 0 % |
| Ciclos totais da thread do evento (desde o boot) | 1.037.952 | 151.616 | 165.537 |

Tabela 10.4 - Memória

| Métrica | Polling | ISR + thread | ISR + work queue |
| --- | --- | --- | --- |
| Flash usada (bytes), resumo do build | 146.416 | 146.560 | 146.496 |
| RAM dram0_0_seg (bytes): dados + bss | 12.488 | 12.520 | 12.560 |
| RAM .dram0.noinit (bytes): pilhas de todas as threads | 8.192 | 8.192 | 8.192 |
| RAM estática total (bytes) | 20.680 | 20.712 | 20.752 |
| IRAM iram0_0_seg (bytes): código em RAM | 35.072 | 35.584 | 36.352 |
| Pilha da thread do evento: usada / total (B) | 256 / 1024 | 288 / 1024 | n/a (usa a sysworkq) |
| Pilha da sysworkq: usada / total (B) | n/a | n/a | 304 / 1024 |
| Pilha da ISR (ISR0): usada / total (B) | 352 / 2048 | 368 / 2048 | 480 / 2048 |
| Pilha da main: usada / total (B) | 1024 / 4096 | 1024 / 4096 | 1024 / 4096 |
| sizeof(k_thread) / k_sem / k_work / k_work_q (B) | 184 / 16 / 16 / 216 | 184 / 16 / 16 / 216 | 184 / 16 / 16 / 216 |

As pilhas ficam na seção .dram0.noinit, que o resumo do build contabiliza na região dram1_0_seg arredondada ("8 KB"); o valor exato vem de objdump -h (logs/*_secoes.txt).

Leitura dos resultados. As hipóteses da seção 10.3 se confirmam, com duas ressalvas (fase do polling e memória). A detecção por interrupção levou 1,10 µs, contra 9,00 ms no polling: cerca de 8.152 vezes mais. Com o padrão de 97 ms, a média do polling não ficou em P/2 por causa da trava de fase (seção 3.4). Com a fase varrida (período 95 ms), a média foi 6,03 ms e o máximo 10,99 ms, coerentes com uma latência distribuída entre 1 e 11 ticks (média ≈ P/2 + 1 tick). O hand-off pela work queue (3,93 µs) foi 0,61 µs mais lento que pelo semáforo (3,32 µs), porque o k_work_submit() e o laço da work queue executam mais código que o k_sem_give()/k_sem_take(). A diferença é pequena, como previsto. O jitter das arquiteturas por interrupção ficou em centésimos de µs, enquanto o do polling é limitado pelo tick.

Em CPU, todas ficaram abaixo de 0,1 %, porque o trabalho útil é quase nulo. A diferença aparece nos ciclos acumulados da thread do evento: a poll consumiu 1.037.952 ciclos, 6,8 vezes os 151.616 da worker, porque acorda a cada 11 ms mesmo sem evento. A CPU "ocupada" do polling (0,02 %) é o dobro da dos modos por interrupção (0,01 %), mas ambas são uma fração de %, como alerta a apostila.

Memória: a hipótese da apostila não se confirmou nesta versão do Zephyr. Esperava-se que o modo C custasse só o k_work (16 B), reaproveitando a pilha da sysworkq "que já existe". No Zephyr 4.5, porém, a system workqueue usa linkagem pay-per-use: ela só é incluída no binário quando algo a referencia (comentário em kernel/system_work_q.c). Nos builds de polling e de thread não há sysworkq (nem no ELF, nem no Thread Analyzer). No modo C ela entra por causa do próprio k_work_submit(), trazendo a pilha de 1024 B e o k_work_q (216 B). O modo B traz a pilha da worker (1024 B), o k_thread (184 B) e o k_sem (16 B). Resultado medido: a RAM estática total foi de 20.680, 20.712 e 20.752 B (polling, thread, work queue); C usou 40 B a mais que B. A vantagem de memória da work queue só aparece quando outro driver ou subsistema já usa a sysworkq: aí o custo marginal do modo C cai para o k_work, enquanto o de B continua sendo uma pilha inteira. Em Flash as três diferem por poucas centenas de bytes (146.416, 146.560 e 146.496 B): o código de callback e de semáforo/work queue é pequeno perto do kernel e do HAL.

## 7.4 Experimento 5: efeito do período de polling

Modo polling, 3 execuções por linha, período do estímulo 95 ms (97 ticks reais).

Tabela 11.1 - Varredura do período de polling

| P (ms) | Pulso (ms) | Lat. média (µs) | Lat. máx (µs) | CPU ocupada | Detectados / gerados | Perdidos (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 1.497,07 | 1.994,31 | 0,12 % | 200 / 200 | 0,0 |
| 5 | 20 | 3.478,98 | 5.994,31 | 0,04 % | 200 / 200 | 0,0 |
| 10 | 20 | 6.029,41 | 10.994,31 | 0,02 % | 200 / 200 | 0,0 |
| 50 | 20 | 10.875,06 | 21.001,51 | 0,00 % | 80 / 200 | 60,0 |
| 100 | 20 | 4.442,65 | 19.983,85 | 0,00 % | 9 / 200 | 95,5 |
| 1 | 5 | 1.497,08 | 1.994,31 | 0,12 % | 200 / 200 | 0,0 |
| 5 | 5 | 3.479,23 | 5.995,82 | 0,04 % | 200 / 200 | 0,0 |
| 10 | 5 | 3.500,25 | 6.001,52 | 0,02 % | 108 / 200 | 46,0 |
| 50 | 5 | 3.391,50 | 6.001,52 | 0,00 % | 23 / 200 | 88,5 |
| 100 | 5 | 2.500,00 | 4.000,00 | 0,00 % | 8 / 200 | 96,0 |

Figura 2 - Latência média de detecção, CPU ocupada e eventos perdidos em função do período de polling (eixo x logarítmico). Linha cheia: pulso de 20 ms; tracejada: pulso de 5 ms; pontilhada: modelo P/2 + 1 tick. A queda da latência em P ≥ 50 se deve às perdas: só os pulsos detectados cedo entram na média.

1. Latência × P e CPU × P. Enquanto o pulso dura mais que o período efetivo, a latência média cresce linearmente com P e segue P/2 + 1 tick: 1,50 ms em P = 1, 3,48 ms em P = 5 e 6,03 ms em P = 10, sempre entre 1 tick e P + 1 ticks. O mínimo é de 1 ms, e não 0, porque a poll e a main acordam no mesmo tick e a poll, de maior prioridade, lê o pino antes de a main gerar o pulso. Em P = 50 e P = 100 a média fica muito abaixo do modelo (10,88 e 4,44 ms, contra 26 e 51 ms) porque só entram na estatística os pulsos detectados, justamente os que caíram logo antes de uma consulta. A CPU ocupada cai de forma inversa, proporcional a 1/(P + 1 tick): o produto CPU × ticks do laço é quase constante (0,12 % × 2 ≈ 0,04 % × 6 ≈ 0,02 % × 11), e em P ≥ 50 ela fica abaixo de 0,01 %. O custo absoluto é pequeno, porque cada consulta dura poucos µs, mas escala com o número de acordadas por segundo.

2. Pulsos de 5 ms sem perda. P = 1 e P = 5 não perderam nenhum pulso; P = 10 perdeu 46,0 %, P = 50 perdeu 88,5 % e P = 100 perdeu 96,0 %. Em P = 5 o laço dura 6 ticks e o pulso de k_msleep(5) também dura 6 ticks, então sempre há uma consulta dentro do pulso, mas com margem zero. Eu escolheria P = 4 ms (laço de 5 ticks, um tick de margem). O custo fica entre os medidos para P = 5 (0,04 %) e P = 1 (0,12 %).

3. Regra. O período efetivo de polling (P + 1 tick, no Zephyr) deve ser no máximo igual à largura do menor evento, e com margem para jitter, no máximo metade. Até P = 50 as perdas seguem a previsão 1 − (largura do pulso)/(período do laço): 46,0 % medido contra 45,5 % previsto (pulso de 5 ms, P = 10), e 60,0 % contra 58,8 % (pulso de 20 ms, P = 50). Em P = 100 a perda foi muito maior que a prevista (95,5 % contra 79 %) por aliasing. O laço de 101 ticks é quase igual ao período do estímulo (97 ticks), então consultas seguidas caem em pulsos seguidos quase na mesma fase. Se uma consulta encontra o pino pressionado, a seguinte também encontra, last continua 1 e a borda não é contada: vários eventos se fundem em um "toque longo". Portanto o período de polling também precisa ser bem menor que o intervalo entre eventos (pelo menos a metade, no espírito de Nyquist).

4. Melhor caso do polling × interrupção. Mesmo em P = 1 a latência média do polling (1,50 ms) é cerca de 1.356 vezes a detecção por interrupção (1,10 µs), e a CPU ocupada (0,12 %) é cerca de 12 vezes a do modo B (0,01 %). Em memória as três empatam neste firmware: cada uma tem uma pilha de 1 KiB para o tratamento (poll, worker ou sysworkq; ver Tabela 10.4).

## 7.5 Experimento 6: carga de processamento e taxa de eventos

Tabela 12.1 - Carga por evento (período do estímulo = 97 ms)

| Carga (µs) | Modo | CPU ocupada | CPU estimada | Lat. process média (µs) | Perdidos | Janela (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ISR + thread | 0,01 % | 0,00 % | 4,42 | 0 | 19.901 |
| 0 | ISR + work queue | 0,01 % | 0,00 % | 5,03 | 0 | 19.901 |
| 1.000 | ISR + thread | 1,00 % | 0,99 % | 4,42 | 0 | 20.102 |
| 1.000 | ISR + work queue | 1,00 % | 0,99 % | 5,03 | 0 | 20.102 |
| 10.000 | ISR + thread | 9,13 % | 9,12 % | 4,42 | 0 | 21.911 |
| 10.000 | ISR + work queue | 9,13 % | 9,12 % | 5,03 | 0 | 21.911 |
| 50.000 | ISR + thread | 33,39 % | 33,38 % | 4,42 | 0 | 29.951 |
| 50.000 | ISR + work queue | 33,39 % | 33,38 % | 5,03 | 0 | 29.951 |

Figura 3 - CPU ocupada e latência até o início do tratamento em função da carga por evento. As duas arquiteturas são indistinguíveis em CPU; a latência não depende da carga.

A CPU ocupada acompanha a CPU estimada a partir das durações (a diferença é o custo do próprio mecanismo) e é igual nos dois modos: o trabalho é o mesmo, muda só quem o executa. A latência até o início do tratamento não depende da carga, porque com período de 97 ms o tratamento anterior já terminou quando chega o próximo evento. A CPU com 10 ms de carga foi 9,13 % e não 10,1 %: a worker (prioridade 1) preempta a main logo após o estímulo, antes de ela chamar k_msleep(), e assim o período real do estímulo cresce no valor da carga (janela de 21.911 ms em vez de 19.901 ms). Com 100 ms de tratamento (desafio original), uma thread dedicada é preferível: bloquear a sysworkq por 100 ms atrasaria todos os outros work items do sistema (ver Exp. 8).

Tabela 12.2 - Saturação: tratamento de 30 ms, eventos a cada 23 ms (25 ticks reais), main com prioridade 0

| Modo | Gerados | Detectados | Processados | Perdidos (%) | CPU ocupada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polling (P = 10 ms) | 200 | 75 | 75 | 62,5 | 43,87 % |
| ISR + thread | 200 | 200 | 167 | 16,5 | 97,64 % |
| ISR + work queue | 200 | 200 | 167 | 16,5 | 97,64 % |

- Detectados > processados nos modos por interrupção. A ISR vê todas as 200 bordas, mas o encaminhamento coalesce: o semáforo tem limite 1 e um k_work_submit() de item já pendente não o enfileira de novo. Foram processados 167 (thread) e 167 (work queue) eventos.

- Onde ocorre a perda. Na interrupção, no encaminhamento (coalescência), não na detecção. No polling a perda é na detecção: enquanto a poll processa 30 ms ela não consulta o pino, e só 75 de 200 pulsos foram vistos.

- Como evitar a perda sem mudar prioridade. Usar uma fila com um item por evento (k_msgq, Extensão E3) ou um semáforo com limite maior que conte os eventos. Isso só ajuda enquanto a fila não enche: com 30 ms de trabalho a cada 25 ms a utilização passa de 100 % e nenhuma arquitetura evita a perda sem reduzir o trabalho.

## 7.6 Experimento 7: anti-padrão, processamento dentro da ISR

Tabela 13.1 - Impacto no escalonamento

| Modo (carga 20 ms) | Maior intervalo do heartbeat (ms) | CPU ocupada (kernel) | CPU estimada | Perdidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISR only (anti-padrão) | 21,00 | 0,12 % | 16,72 % | 0 |
| ISR + thread | 2,00 | 16,82 % | 16,72 % | 0 |
| ISR + work queue | 2,00 | 16,82 % | 16,72 % | 0 |

Figura 4 - Maior intervalo entre acordadas do heartbeat (prioridade 0, período nominal 1 ms). A linha pontilhada marca 1 ms.

Com os 20 ms de espera ocupada dentro da ISR, o heartbeat ficou até 21,00 ms sem rodar: enquanto a ISR executa, nem o tick nem o escalonador avançam. Com o mesmo trabalho numa thread ou na work queue, ambos de prioridade 1, o heartbeat (prioridade 0) os preempta e o maior intervalo fica em 2,00 ms e 2,00 ms, perto do baseline de 1 a 2 ticks.

Discussão obrigatória.

- CPU do kernel no modo isr_only. O kernel mediu 0,12 % contra 16,72 % estimados a partir das durações. O tempo gasto na ISR é contabilizado na thread interrompida, quase sempre a idle, e por isso aparece como "ocioso". A CPU estimada mede o tempo dentro de app_process_event() e não tem esse ponto cego.

- Prioridades. Uma thread de prioridade maior que a worker (como o heartbeat) não sofre com o processamento longo numa thread: ela a preempta. Uma de prioridade menor espera o tratamento terminar. Já uma ISR longa atrasa todas as threads, qualquer que seja a prioridade.

- Outras interrupções. Interrupções de prioridade igual ou menor (UART, timer do sistema, Wi-Fi) ficam pendentes durante a ISR longa. Isso pode estourar FIFOs, perder caracteres e pacotes e, no caso do timer, atrasar o tempo do kernel, como o heartbeat mostrou.

## 7.7 Experimento 8: desafio final (processamento de 100 ms)

As três versões pedidas estão em codigo/01_polling, 02_interrupt_thread e 03_workqueue. Cada uma detecta o botão, incrementa um contador, alterna o LED, imprime o contador fora da ISR (na thread poll, worker ou sysworkq), simula 100 ms de processamento e volta a esperar. Elas reaproveitam a instrumentação do projeto-base. O processamento usa k_msleep(100) (thread dorme) ou k_busy_wait() (consome CPU), escolhido por CONFIG_APP_PROC_BUSY. O estímulo (50 eventos) roda com prioridade 0, papel de um evento externo que o processamento não pode atrasar.

Tabela 14.1 - Desafio final: tempo, CPU e eventos

| Versão | Cenário | Proc. / gerados | Perdidos (%) | Lat. process média (µs) | Lat. process máx (µs) | Tratamento (ms) | CPU ocupada | CPU estimada | Pilha evento (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polling | sleep, 5 ev/s | 50 / 50 | 0,0 | 4.700,46 | 10.000,01 | 101,0 | 0,01 % | 49,74 % | 576 / 1024 |
| Polling | busy, 5 ev/s | 50 / 50 | 0,0 | 7.999,68 | 8.000,01 | 100,0 | 49,27 % | 49,25 % | 576 / 1024 |
| Polling | busy, 20 ev/s | 17 / 50 | 66,0 | 4.940,53 | 10.000,00 | 100,0 | 64,14 % | 64,13 % | 576 / 1024 |
| ISR + thread | sleep, 5 ev/s | 50 / 50 | 0,0 | 6,71 | 6,72 | 101,0 | 0,00 % | 49,74 % | 560 / 1024 |
| ISR + thread | busy, 5 ev/s | 50 / 50 | 0,0 | 6,71 | 6,72 | 100,0 | 49,26 % | 49,25 % | 560 / 1024 |
| ISR + thread | busy, 20 ev/s | 26 / 50 | 48,0 | 26.988,67 | 99.189,95 | 100,0 | 98,08 % | 98,08 % | 560 / 1024 |
| ISR + work queue | sleep, 5 ev/s | 50 / 50 | 0,0 | 7,32 | 7,33 | 101,0 | 0,00 % | 49,74 % | 608 / 1024 |
| ISR + work queue | busy, 5 ev/s | 50 / 50 | 0,0 | 7,32 | 7,33 | 100,0 | 49,26 % | 49,25 % | 608 / 1024 |
| ISR + work queue | busy, 20 ev/s | 26 / 50 | 48,0 | 26.994,49 | 99.201,07 | 100,0 | 98,08 % | 98,08 % | 608 / 1024 |

sleep = k_msleep(100); busy = k_busy_wait(100000). 5 ev/s = período de 197 ms; 20 ev/s = período de 47 ms (49 ticks reais). 50 eventos por execução.

Tabela 14.2 - Desafio final: memória

| Versão | Flash (B) | RAM estática total (B) | Thread/pilha do tratamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Polling | 146.432 | 20.680 | poll: 1 KiB + k_thread |
| ISR + thread | 146.576 | 20.712 | worker: 1 KiB + k_thread + k_sem |
| ISR + work queue | 146.512 | 20.752 | sysworkq: 1 KiB + k_work_q (linkada por uso) |

O que os dados mostram. (i) Com k_msleep(100) a CPU ocupada ficou em 0,00 % a 0,01 %, enquanto a CPU "estimada" a partir das durações ficou em 49,74 %: dormir não consome CPU. Com k_busy_wait() as duas medidas coincidem (49,26 %). (ii) A 5 ev/s (utilização de 50 %) nenhuma versão perdeu eventos. (iii) Na rajada (período de 47 ms, 49 ticks reais, ≈ 20 ev/s) a demanda é de ≈ 200 % de CPU. As versões por interrupção processaram 26 de 50 eventos com 98,08 % de CPU: a ISR detecta todos, e a coalescência descarta o excedente. O polling processou só 17: ele perde na detecção, porque não consulta o pino durante os 100 ms. (iv) O hand-off do modo B subiu de 3,32 µs (Exp. 4) para 5,60 µs, porque aqui a main tem prioridade 0 e termina pulse() antes de a worker rodar. Pelo mesmo motivo, no polling a main passa a rodar antes da poll no mesmo tick, e a latência mínima cai para 4,58 µs.

Escolha para produção: interrupção + thread dedicada (com k_msgq se cada evento precisar ser contado). Justificativa:

- Tempo de resposta: a detecção é de µs, contra P/2 no polling.

- Processamento longo: 100 ms bloqueando a sysworkq atrasariam todos os outros work items do sistema, o que a apostila desaconselha. A thread própria isola esse custo e permite escolher a prioridade.

- Sequências de eventos: com semáforo ou fila, a thread absorve rajadas curtas; o polling as perde na detecção.

- Custo: neste firmware a RAM estática da versão com thread (20.712 B) é praticamente a mesma da versão com work queue (20.752 B), porque a sysworkq também traz uma pilha de 1 KiB. Mesmo num sistema em que a sysworkq já exista, o custo extra seria de cerca de 1,2 KiB, aceitável num ESP32 com 320 KiB de DRAM.

- Organização: a ISR só sinaliza, e o tratamento fica em uma função de thread fácil de testar.

Uma work queue dedicada (E4) seria equivalente em custo e comportamento. A work queue do sistema só seria adequada se o tratamento fosse curto.

Tabela 14.3 - Decisão por cenário (seção 14.2 da apostila)

| Cenário | Arquitetura escolhida | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Botão que liga/desliga um LED (baixa taxa, tratamento trivial) | ISR + work queue (sistema) | Detecção imediata; tratamento de µs não prejudica a sysworkq; se ela já existe no sistema, custa só o k_work (16 B). |
| Sensor com 1.000 amostras/s e 50 µs por amostra | ISR + fila de mensagens + thread | 5 % de CPU, mas cada amostra importa: a fila (k_msgq) evita a coalescência e absorve atrasos da thread. |
| Pacote de rede: filtrar, copiar e notificar (~2 ms) | ISR + thread (ou work queue dedicada) com fila | 2 ms é longo para a sysworkq; a thread própria isola o custo e a fila preserva pacotes em rajada. |
| Verificar a cada 500 ms se a bateria caiu abaixo de um limite | Polling | Grandeza lenta e periódica, sem interrupção natural; polling de 500 ms custa ≈ 0 % de CPU. |
| Encoder de motor a 20 kHz (contar todos os pulsos) | Contador de hardware (PCNT) ou ISR mínima | 50 µs entre pulsos inviabiliza thread por pulso (coalesceria); o PCNT do ESP32 conta sem CPU, ou a ISR só incrementa um contador atômico. |
| Botão de emergência que deve parar um atuador em < 1 ms | ISR que age diretamente | A ISR desliga o atuador (escrita em GPIO, poucos µs) e só depois sinaliza uma thread; polling exigiria P < 1 ms. |

# 8. Análise comparativa e discussão crítica

Tabela 15.2 - Análise comparativa

| Critério | Polling | ISR + thread | Work queue |
| --- | --- | --- | --- |
| Como detecta o evento? | Thread consulta o pino a cada P (efetivo P + 1 tick) | Interrupção de GPIO (borda) | Interrupção de GPIO (borda) |
| Como processa o evento? | Na própria thread de polling | Na thread worker, acordada por k_sem | No handler do k_work, na sysworkq |
| Existe ISR? | Não | Sim (curta) | Sim (curta) |
| Existe thread dedicada? | Sim (poll) | Sim (worker) | Não |
| Usa semáforo? Work item? | Nenhum | Semáforo (k_sem, limite 1) | Work item (k_work) |
| Precisa verificar continuamente? | Sim | Não | Não |
| Complexidade | Baixa | Média | Média |
| Latência média / máxima medida (até o tratamento) | 9,00 / 9,00 ms (fase travada); 6,03 / 10,99 ms (fase varrida) | 4,42 / 4,43 µs | 5,03 / 5,04 µs |
| CPU ocupada medida (sem carga) | 0,02 % (1.037.952 ciclos na poll) | 0,01 % (151.616 ciclos na worker) | 0,01 % (165.537 ciclos na sysworkq) |
| Memória (Flash / RAM estática total / pilha do evento, usada/total) | 146.416 / 20.680 B / 256 / 1024 | 146.560 / 20.712 B / 288 / 1024 | 146.496 / 20.752 B / sysworkq 304 / 1024 |
| Comportamento quando não há evento | Acorda a cada P + 1 tick | Bloqueada em k_sem_take() | Fila vazia; sysworkq bloqueada |
| Aplicação indicada | Grandezas lentas/periódicas, verificações simples | Tratamento longo ou contínuo dedicado ao evento | Trabalho curto e diferido |

Discussão crítica. Os números confirmam a teoria em sinal e ordem de grandeza, e três pontos merecem destaque. Primeiro, o polling depende da relação entre os períodos em ticks, não só de P. O arredondamento de +1 tick do k_msleep() tornou o período de 97 ms um múltiplo exato do período efetivo de polling, e a latência ficou travada em 9 ms em vez de se distribuir entre 1 e P + 1 ticks. Já com P próximo do período do estímulo, o aliasing fundiu eventos e elevou a perda de 79 % (previsto) para 95,5 %. Escolher um período "primo em ms" não basta: o que importa é que ele não tenha divisor comum com o laço de polling medido em ticks efetivos, e que o laço seja bem mais curto que o intervalo entre eventos. Segundo, a vantagem de memória da work queue pressupõe que a sysworkq já exista; no Zephyr 4.5 ela é linkada sob demanda, e num app isolado custa o mesmo que uma thread dedicada. Terceiro, as diferenças de CPU sem carga são de centésimos de %. O que distingue as arquiteturas é como o custo escala: com 1/(P + 1 tick) no polling, com a taxa de eventos nas outras duas. Os ciclos acumulados por thread mostram isso melhor que a porcentagem arredondada do Thread Analyzer. A medida externa pelos pinos concordou com a medida interna (Tabela 3.1).

# 9. Respostas das questões (capítulo 18)

- Principal diferença entre polling e interrupção? No polling o software pergunta periodicamente; na interrupção o hardware avisa. Medido: 9,00 ms (P = 10) contra 1,10 µs de latência de detecção.

- Por que o polling consome processamento sem eventos? Apareceu nas medições? A thread acorda a cada P + 1 tick, troca de contexto e lê o pino mesmo sem evento. Sim: a poll acumulou 1.037.952 ciclos contra 151.616 da worker, e no Exp. 5 a CPU ocupada foi de 0,12 % (P = 1) a 0,00 % (P = 100).

- Função da ISR e três coisas que ela não deve fazer? Reconhecer o hardware e sinalizar o evento rapidamente (registrar tempo, contar, dar o semáforo ou submeter o work). Não deve bloquear ou dormir (k_msleep, k_sem_take com espera, k_mutex_lock), executar laços ou cálculos longos, nem chamar APIs não seguras para ISR ou printk.

- Por que a ISR não deve fazer processamento demorado? Evidência do Exp. 7? Porque bloqueia o escalonador, o tick e as interrupções de prioridade igual ou menor. No Exp. 7 o heartbeat ficou até 21,00 ms sem rodar com 20 ms na ISR, contra 2,00 ms com o mesmo trabalho numa thread.

- Função do semáforo na implementação com thread? Comunicar à thread, sem espera ativa, que o evento ocorreu. A worker fica bloqueada em k_sem_take() e acorda com k_sem_give() da ISR. O limite 1 funde sinais repetidos.

- Função da work queue e o que é a system workqueue? Executar trabalho diferido em contexto de thread. A system workqueue é uma thread do kernel (sysworkq), compartilhada com drivers e subsistemas, que executa em ordem os work items submetidos.

- Diferença entre k_sem_give() e k_work_submit()? k_sem_give() libera um semáforo que uma thread sua aguarda; k_work_submit() enfileira um item cujo handler roda na work queue. Ambos são seguros em ISR. Hand-off medido: 3,32 µs contra 3,93 µs.

- Em qual implementação há thread dedicada? Custo em memória? No modo B (worker) e também no polling (poll). A thread dedicada custa a pilha de 1024 B + k_thread de 184 B + k_sem de 16 B (a pilha usou 288 / 1024 B). Medido: a RAM estática total do modo B (20.712 B) ficou 40 B abaixo da do modo C, porque no Zephyr 4.5 a sysworkq só é linkada quando usada e traz sua própria pilha de 1 KiB.

- O que acontece com eventos gerados rapidamente? Como os dados mostram (Exp. 6B)? São coalescidos: com 200 bordas detectadas, a thread processou 167 e a work queue 167; o excedente virou perda no encaminhamento.

- O polling pode deixar de perceber um evento? Cenário do Exp. 5? Sim: quando o pulso é mais curto que o período efetivo ou cai entre duas consultas. Com pulso de 5 ms, P = 10 perdeu 46,0 % e P = 100 perdeu 96,0 %. No modo manual, toques de 4 ms também foram perdidos.

- Como a prioridade afeta o hand-off? Por que igualar worker e sysworkq? O hand-off só ocorre quando a thread é a de maior prioridade pronta. Com a main na prioridade 0 (Exp. 8) o hand-off do modo B subiu de 3,32 para 5,60 µs. Igualar as prioridades garante que B e C sejam comparados só pelo mecanismo.

- A CPU ocupada do kernel é confiável para ISRs longas? Não. O tempo da ISR é atribuído à thread interrompida (normalmente a idle). No Exp. 7 o kernel marcou 0,12 % contra 16,72 % estimados pelas durações.

- Por que a main gera o estímulo em prioridade baixa? Para que a worker (prioridade 1) a preempte imediatamente após a ISR; assim o hand-off não inclui o restante de pulse(). O efeito medido foi de 2,29 µs (questão 11). O preço é que, com carga, o período do estímulo cresce (Exp. 6A).

- Fontes de erro nas medições de tempo? Viés de gpio_pin_set_dt() antes da borda (Tabela 3.1), resolução de 4,17 ns e estouro do contador de 32 bits, printk na janela, cache e primeiras execuções (mitigados pelo aquecimento), tick de 1 ms e arredondamento +1 tick, coalescência e a atribuição do tempo de ISR.

- Processamento de 100 ms e 5 eventos/s? E 50 eventos/s? A 5 ev/s a utilização é de 50 %: thread dedicada (ou work queue dedicada) com fila. No Exp. 8 não houve perdas, com CPU de 49,26 % em espera ocupada. A 50 ev/s (500 %) o sistema satura: nenhuma arquitetura resolve. Já a 20 ev/s o Exp. 8 perdeu 48,0 % na versão com thread. É preciso reduzir o processamento, usar mais CPU (o segundo núcleo) ou descartar e amostrar.

## Questões dos Experimentos 1 a 3

Exp. 1. (1) O programa verifica repetidamente porque não há outro aviso de que o pino mudou. (2) Com P = 100 ms a latência pode chegar a 101 ms (média esperada ≈ 51 ms) e a maioria dos pulsos curtos passa despercebida: no Exp. 5, P = 100 perdeu 95,5 % dos pulsos de 20 ms. (3) A vantagem é a simplicidade e a previsibilidade; a desvantagem é a latência de até P e o custo fixo de CPU. (4) Sim: a thread executa a cada P mesmo sem toque, o que aparece nos ciclos acumulados da poll, embora o Thread Analyzer arredonde para 0 %. (5) k_msleep() bloqueia a thread e libera a CPU para a idle; um while(1) sem espera ocuparia 100 % da CPU.

Exp. 2. (1) A ISR detecta; a worker processa. (2) O semáforo sinaliza à worker sem espera ativa. (3) Para não bloquear o sistema (Exp. 7). (4) Não: a thread fica bloqueada em k_sem_take() e não consome CPU. (5) Com limite 1, dois eventos antes de a thread rodar viram um só processamento (Exp. 6B).

Exp. 3. (1) A work queue executa trabalho diferido em contexto de thread. (2) Ver questão 7 do capítulo 18. (3) A thread dedicada está no modo B; no C o tratamento roda na sysworkq. (4) O k_work_submit() de um item pendente retorna 0 e o evento é coalescido. (5) Porque a sysworkq é compartilhada: bloqueá-la atrasa todos os outros work items do sistema.

# 10. Conclusão e recomendação

As três arquiteturas resolvem o problema, mas com custos de naturezas diferentes. O polling é o mais simples e o único sem ISR, mas paga em latência (≈ P/2 + 1 tick, chegando a 9 ms fixos por trava de fase com os parâmetros padrão), em CPU proporcional a 1/(P + 1 tick) e em eventos perdidos quando o pulso é mais curto que o período ou o período se aproxima do intervalo entre eventos. As arquiteturas por interrupção detectam em 1,10 µs, não gastam CPU sem eventos e só perdem eventos por coalescência, quando a taxa supera a capacidade de tratamento. Entre elas, a thread com semáforo tem hand-off ligeiramente menor e isola o processamento. A work queue do sistema só é mais econômica em RAM quando a sysworkq já existe por outros motivos (aqui ela custou 40 B a mais que a thread) e só serve para trabalho curto. O anti-padrão de processar na ISR foi demonstrado com dados: 21,00 ms de bloqueio do escalonador e uma CPU do kernel que esconde a carga.

Recomendação por cenário: polling para grandezas lentas e periódicas; ISR + work queue do sistema para tratamentos curtos e esporádicos; ISR + thread (ou work queue dedicada) para tratamentos longos como o de 100 ms; ISR + k_msgq quando cada evento importa; e periféricos dedicados (PCNT) ou ISRs mínimas para eventos de alta frequência.

# Apêndice A: arquivos entregues

Tabela A.1 - Estrutura da entrega

| Caminho | Conteúdo |
| --- | --- |
| codigo/00_bench_eventos/ | Projeto-base do curso (Exps. 1 a 7), sem alterações |
| codigo/01_polling/, 02_interrupt_thread/, 03_workqueue/ | Três versões do desafio final (Exp. 8) |
| codigo/exp0_blink_test/ | Validação do ambiente (Exp. 0) |
| logs/*_runN.log | Logs brutos de cada execução (saída serial completa, com as linhas CSV) |
| logs/*_build.txt, *_ram.txt, *_rom.txt, *_secoes.txt | Saída do west build (tabela de memória), relatórios de RAM/ROM e seções do ELF |
| logs/*_gpio_trace.csv | Registro das transições dos pinos 2, 4 e 18 (Exps. 1 a 4) |
| resultados.xlsx | Dados extraídos dos logs, tabelas da apostila (fórmulas) e gráficos |
| emulacao/ | Ferramentas de execução e análise (Apêndice B) |

# Apêndice B: detalhes da execução

Plataforma. O firmware compilado para a esp32_devkitc foi executado no QEMU 9.2.2 da Espressif (esp-develop, commit febae18). O modelo de GPIO desse QEMU só responde ao registrador de strapping; ele foi estendido (emulacao/qemu-esp32-gpio.patch) com os registradores OUT, ENABLE, IN, STATUS, PCPU_INT e PINn usados pelo driver gpio_esp32.c, a detecção de borda/nível ligada à fonte 22 (ETS_GPIO_INTR_SOURCE) da matriz de interrupções, o jumper GPIO18 → GPIO4, a sequência de toques do botão e o registro das transições dos pinos. O eFuse padrão do emulador informa revisão de chip v0.0, aceita por CONFIG_ESP32_USE_UNSUPPORTED_REVISION=y, já presente no prj.conf do curso.

Tempo. Com -icount shift=2,align=off,sleep=off cada instrução avança 4 ns do relógio virtual, e o CCOUNT é derivado desse relógio a 240 MHz (≈ 0,96 ciclo por instrução); com a CPU ociosa o relógio avança direto até o próximo timer. A execução é determinística: as 3 execuções de cada configuração produziram os mesmos números (amplitude da média de lat_process entre execuções: 0,00 / 0,00 / 0,00 µs).

Sensibilidade ao CPI. Como o emulador não modela cache nem estados de espera da flash, o Exp. 4 foi repetido com 8 ns por instrução (≈ 2 ciclos por instrução, shift=3):

Tabela B.1 - Exp. 4 com CPI ≈ 2 (1 execução)

| Métrica (µs) | Polling | ISR + thread | ISR + work queue |
| --- | --- | --- | --- |
| lat_detect: média | 8.999,84 | 2,20 | 2,20 |
| lat_handoff: média | n/a | 6,64 | 7,86 |
| lat_process: média | 8.999,84 | 8,85 | 10,07 |

A latência do polling, dominada pelos ticks, não muda; as latências por interrupção dobram. Os valores de µs da seção 7 correspondem, portanto, ao limite inferior dessa faixa; em placa haveria ainda variação de execução para execução por efeitos de cache. Os resultados que dependem de ticks, prioridades, escalonamento e coalescência não são afetados.

Reprodução. Aplicar qemu-esp32-gpio.patch ao QEMU da Espressif, compilar xtensa-softmmu e executar python3 emulacao/run_lab.py exp4 (ou outro prefixo) num workspace west com o manifesto do curso; analisar.py, figuras.py e gerar_relatorio.py regeneram a planilha, as figuras e este relatório. Em uma placa, os mesmos projetos são compilados e gravados com west build e west flash, como na apostila.